ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

| № варианта (последние две цифры шифра) | Номера вопросов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 01 | 1 | 16 | 31 |  |
| 02 | 2 | 17 | 32 |  |
| 03 | 3 | 18 | 33 |  |
| 04 | 4 | 19 | 34 |  |
| 05 | 5 | 20 | 35 |  |
| 06 | 6 | 21 | 36 |  |
| 07 | 7 | 22 | 37 |  |
| 08 | 8 | 23 | 38 |  |
| 09 | 9 | 24 | 39 |  |
| 10 | 10 | 25 | 40 |  |
| 11 | 11 | 26 | 41 |  |
| 12 | 12 | 27 | 42 |  |
| 13 | 13 | 28 | 43 |  |
| 14 | 14 | 29 | 44 |  |
| 15 | 15 | 30 | 45 |  |

Задания на домашнюю контрольную работу по дисциплине

«Контроль качества сварных конструкций»

- Составьте классификационную таблицу методов контроля качества сварных конструкций и кратко охарактеризуйте каждый метод

- Составьте таблицу дефектов сварных швов и соединений по следующей схеме (таблица 1)

Таблица 1 – Дефекты сварных швов и соединений

| Вид дефекта | Возможноерасположение в сварном соединении | Условное обозначение дефекта |  | Возможные причины образования дефекта | Для какого вида сварки характерен дефект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Опишите мероприятия по предупреждению дефектов в сварных конструкциях

- Опишите влияние дефектов на прочность сварных соединений и способы исправления дефектов

- Опишите мероприятия по контролю качества основного и сварочного материалов, заготовок и сборки под сварку

- Изложите технологию контроля качества сварных конструкций и изделий внешним осмотром и обмером

- Составьте классификационную таблицу методов контроля непроницаемости (герметичности) и кратко охарактеризуйте каждый метод

- Опишите сущность, оборудование и методы масс-спектрометрического контроля

- Сравните вакуумный метод контроля герметичности с другими пузырьковыми методами

- Опишите методики выполнения гидравлических испытаний и укажите рациональные области применения

- Опишите физические основы и методы магнитного контроля, способы намагничивания и намагничивающие устройства

- Опишите технологию проведения вихретокового и феррозондового контроля

- Дайте описание сущности, оборудования и технологии капиллярного метода

- Сравните методы, позволяющие выявлять поверхностные дефекты

- Составьте классификационную таблицу радиационных методов контроля и кратко охарактеризуйте каждый метод.

- Расскажите, на каком физическом явлении основаны методы капиллярной дефектоскопии?

- Назовите основные технологические операции капиллярного контроля.

- Объясните  в чем сущность метода керосиновой пробы?

- Объясните, для каких конструкций применяют гидравлический метод течеискания?

- Объясните, от каких факторов зависит выбор методов контроля герметичности изделий?

- Сравните природу, получение и свойства рентгеновских и гамма-лучей

- Сравните оборудование для рентгеновского и гамма-контроля

- Сравните радиографический и электрорадиографический (ксерорадиографический) методы  контроля

- Опишите радиоскопический и радиометрические методы контроля

- Опишите вредное воздействие проникающих излучений на организм человека. Каковы способы охраны труда и окружающей среды при контроле проникающими излучениями?

- Опишите природу, получение и свойства ультразвука, позволяющие применить его для контроля качества сварных конструкций

- Выполните сравнительный анализ методов ультразвуковой дефектоскопии

- Дайте блок-схему ультразвукового дефектоскопа, охарактеризуйте назначение его узлов и опишите порядок настройки дефектоскопа на параметры

- Опишите технологию ультразвукового контроля, поиск дефектов, определение их координат и размеров

- Обоснуйте целесообразность применения ультразвуковой дефектоскопии в сварочном производстве

- Составьте классификационную таблицу разрушающих методов контроля и кратко охарактеризуйте каждый метод. Обоснуйте необходимость применения разрушающих методов контроля

- Сравните между собой статические, динамические и циклические испытания

- Опишите цели, преследуемые металлографическими исследованиями, составьте классификационную таблицу металлографических исследований

- Обоснуйте целесообразность применения металлографических исследований и опишите технологию макро- и микроисследований

- Обоснуйте целесообразность химического и спектрального анализа и опишите методику их выполнения

- Опишите методы коррозионных испытаний сварных соединений, включая испытания на межкристаллитную коррозию

- Сравните химическую и электрохимическую коррозию сварных соединений. Обоснуйте необходимость применения коррозионных испытаний сварных соединений

- Раскройте сущность статистических методов контроля и управления качеством сварки

- Докажите, что качество сварки можно прогнозировать и планировать

- Опишите организацию контроля качества на предприятии, где Вы работаете, применяемые виды контроля

- Перечислите требования к контролю качества металлов и сварных соединений различных конструкций.

- Объясните, исходя из каких условий выбираются методы контроля качества?

- Объясните, каково назначение спектрального анализа сварных соединений.

- Укажите цель проведения химического анализа сварных соединений.

- Назовите этапы проведения спектрального анализа сварных соединений.